# Great mp

## Mỡ bôi trơn đa dụng chịu nước

GIỚI THIỆU

Mỡ bôi trơn đa dụng chịu nước GREAT MP được sản xuất trên dây chuyền sản xuất hiện đại với công nghệ tiên tiến của Châu Âu đi từ dầu gốc khoáng tinh chế, chất làm đặc canxi và các phụ gia chuyên dụng tăng cường khả năng chống gỉ, chống oxy hóa, bám dính đáp ứng nhu cầu làm việc khắc nghiệt của các bộ phận được bôi trơn.

CÔNG DỤNG

Mỡ bôi trơn GREAT MP được khuyên dùng cho các mục đích bôi trơn đa dụng như: bánh răng, khớp nối, bôi trơn sacci ô tô, xe tải, xe công nghiệp, máy cày, máy xúc,...... bôi trơn các ổ trục, ổ lăn làm việc trong điều kiện bình thường hoặc trong điều kiện môi trường ẩm ướt...

Mỡ GREAT MP tương đương với các mỡ bôi trơn đa dụng gốc xà phòng canxi của các hãng nước ngoài, có thể dùng thay thế mỡ bôi trơn đa dụng và mỡ chịu tải đa dụng gốc li ti một số trường hợp khi cần ưu tiên về khả năng chịu nước trong khoảng nhiệt độ từ -20 đến 110 oC.

LỢI ÍCH

- Độ ổn định oxy hoá;

- Khả  năng chống gỉ và chống ăn mòn tốt;

- Phát huy các ưu điểm vốn có của 12 – hydroxystearat canxi so với các chất làm đặc khác:

- Khả năng bám dính tuyệt vời với tính chịu nước chống rửa trôi vượt trội, rất thích hợp để làm việc trong môi trường ẩm ướt;

- Độ bền cơ học cao, có tính chất nhiệt độ thấp tốt hơn mỡ liti cùng loại;

- Ít độc hại an toàn sức khỏe, phân hủy sinh học dễ dàng hơn các mỡ bôi trơn gốc khoáng khác khi bị rơi rớt ra môi trường với số lượng ít.

ĐẠT TIÊU CHUẨN

- ISO 6743-9: L-X-BCHA 2 đối với GREAT MP 2;  L-X-BCHA 2 đối với GREAT MP 3

- DIN 51502 K2K-20 đối với GREAT MP 2; K3K-20 đối với GREAT MP 3

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Phân loại theo NLGI | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Màu sắc: | Vàng sáng | Vàng sáng |
| Nhiệt độ nhỏ giọt, °C, min: | 130 | 130 |
| Độ lún xuyên kim làm việc ở 25°C, 10-1mm: | 265 ÷ 295 | 220 ÷ 250 |
| Khả năng ăn mòn đồng (tấm đồng) | 1a – 1b | 1a – 1b |
| Độ rửa trôi, 1h ở 80°C, % khối lượng, max: | 5 | 5 |
| Nhiệt độ làm việc, °C: | - 20 ÷ 110 | - 20 ÷ 110 |

BAO BÌ

Phuy 180 kg, xô 17, 4kg, túi 1 kg

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Mỡ bôi trơn đa dụng chịu tải chịu nước GREAT MP có chứa các dầu gốc khoáng tinh chế kỹ, chất làm đặc canxi và các phụ gia chuyên dụng. Bảo quản và sử dụng mỡ cần tuân thủ đúng quy định về an toàn đối với sản phẩm dầu mỏ, hạn chế tiếp xúc lâu dài với da, tránh để mỡ bắn vào mắt, mũi, miệng và tránh hít thở lâu dài hơi mỡ. Xử lý sản phẩm đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước và môi trường xung quanh.